Русский язык
УВАЖАЕМЫЙ  ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы выражаем Вам свою благодарность за выбор продукции ТМ «Кентавр». Изделия этой марки разработаны и изготовлены по новейшим технологиям, обеспечивающим полное соответствие современным стандартам качества ISO 9000 и ISO 9001.

Вся техника ТМ «Кентавр» перед поступлением в продажу проходит тестирование, что является дополнительной гарантией ее надежной работы на долгие годы при условии соблюдения правил эксплуатации и мер предосторожности.

Данное руководство содержит всю информацию об изделии, необходимую для его правильного использования, обслуживания и регулировки, а так же необходимые меры безопасности при работе с изделием. Бережно храните данное руководство и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов по эксплуатации, хранению и транспортировке изделия. 

Однако следует понимать, что руководство не описывает абсолютно все ситуации, возможные при применении изделия. В случае возникновения ситуаций, не описанных в данном руководстве, или при необходимости получения дополнительной информации, обратитесь в ближайший сервисный центр ТМ «Кентавр».

ТМ «Кентавр» постоянно работает над усовершенствованием своей продукции и, в связи с этим, оставляет за собой право на внесение изменений, не затрагивающих основные принципы управления, как во внешний вид, конструкцию и оснащение изделия, так и в содержание данного руководства без уведомления потребителей. Все возможные изменения будут направлены только на улучшение и модернизацию изделия.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Двигатели внутреннего сгорания ТМ «Кентавр» моделей ДД180В,  ДД190В, ДД195В а также их модификации со стартерами ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ являются модульными универсальными одноцилиндровыми четырехтактными дизельными двигателями общего назначения. Они предназначены для использования в качестве автономных силовых агрегатов для широкого спектра техники, оборудования, станков и транспортных механизмов. 

Наиболее часто двигатели ДД180В, ДД190В, ДД195В и ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ находят применение там, где необходима высокая мощность, надежность и неприхотливость в эксплуатации: в составе миниэлектростанций, в сельскохозяйственной технике – мотоблоках, мотокультиваторах, косилках, самоходных шасси, ирригационных и оросительных системах и т.п., в строительном оборудовании – виброплитах, ударных трамбовках, бетономешалках, компрессорах, насосах и помпах. Их легкий вес позволяют использовать эти двигатели для транспортных средств, в том числе для водного транспорта – лодок, катеров, небольших яхт.

Кроме обычных для дизелей надежности и экономичности, двигатели моделей ДД180В, ДД190В, ДД195В и ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ отличаются рядом преимуществ и конструктивных особенностей, среди которых:

компактность и легкий вес;

эргономичность, удобство и простота в эксплуатации и обслуживании;

высокие КПД и удельная мощность;

стабильность оборотов во всем диапазоне нагрузок;

отсутствие электрических компонентов и электропроводки;

принудительное воздушное охлаждение;

система прямого впрыска топлива;

малогабаритный топливный насос высокого давления;

специальное отверстие для залива масла и декомпрессионный клапан для облегчения холодного пуска;

датчик низкого уровня масла в картере;

две горловины для заливки масла в картер с пробками-щупами с разных сторон картера для облегчения доступа;

низкие уровни вибрации и шума при работе.

[image: image20.png]



[image: image2.jpg]



Рис. 1. Двигатель ДД180В, ДД190В, ДД195В

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Рис. 2. Двигатель ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ
[image: image5.jpg]LieHTp KonieHuaToro sana

19 80 |80 |

i





ДД180ВЭ и ДД180ВЭ
[image: image6.jpg]LieHTp KonieHuaToro sana

-
L0,
16,J{79] 175
370





ДД190В, ДД195В и ДД190ВЭ, ДД195ВЭ
[image: image7.jpg]



ДД180В, ДД190В, ДД195В и ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ

Рис. 3. Габариты и выходные размеры приводных шкивов двигателей

КОМПЛЕКТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Комплектация
В комплект поставки двигателей ДД180В, ДД190В, ДД195В и ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ  входят:
Двигатель в сборе.

Набор ЗиП (ручка заводная, вороток 14/18, щуп, накидная головка маховика, поршневые кольца, прокладка головки).

Инструкция по эксплуатации.

Упаковка.

Технические характеристики
	Характеристика
	Марка двигателя
	

	
	ДД180В,

ДД180ВЭ
	ДД190В,

ДД190ВЭ
	ДД195В,

ДД195ВЭ

	Тип
	одноцилиндровый вертикальный четырехтактный дизельный двигатель с прямым впрыском топлива и принудительным водяным охлаждением

	Мощность при 2600 об/мин, кВт (л.с.)
	5,88 (8)
	7,72 (10,5)
	8,82 (12)

	Диаметр цилиндра/ход поршня, мм
	80/80
	85/90
	90х90

	Объем, куб.см
	450
	580
	709

	Минимальная устойчивая скорость, об/мин
	1000±35

	Тип системы смазки
	масляный насос

	Система запуска
	ручной стартер (электростартер*)

	Тип топлива
	дизельное

	Тип соединительной части вала
	шкив


* - для моделей  ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ
ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Включать и эксплуатировать двигатель в состоянии утомления, болезни, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, находясь под тормозящим воздействием лекарственных  препаратов.

Включать и эксплуатировать двигатель лицам, не ознакомленным с данным руководством.

Включать и эксплуатировать двигатель, находящийся в неисправном состоянии.

Включать и эксплуатировать двигатель, находящийся в помещениях с плохой вентиляцией.

Меры предосторожности при дозаправке топливом:

Перед дозаправкой убедитесь, что двигатель находится в выключенном состоянии. 

Не допускайте переполнения топливного бака!

Пролитое топливо тщательно вытрите и подождите, пока пятно пролива не высохнет, прежде чем снова завести двигатель.

После завершения заправки убедитесь, что крышка топливного бака плотно закручена во избежание разлива топлива.

Правила пожарной безопасности:

Не производите заправку двигателя и не включайте двигатель вблизи источника открытого огня.

Не используйте двигатель в непосредственной близости от сухих кустов, веток, ветоши или других легковоспламеняющихся предметов, горючих и взрывчатых веществ. 

Обеспечьте вокруг  работающего двигателя свободное расстояние радиусом не меньше метра. 

Правила безопасности при эксплуатации двигателя:

Во время эксплуатации двигатель должен стоять на плоской, ровной поверхности без мелких камней, насыпного гравия и т.д. Если двигатель наклонить, топливо может пролиться. 

Размещайте защитные крышки над вращающимися деталями. Если такие вращающиеся детали, как маховик, шкив, ремень и т.д. остаются незакрытыми, они представляют опасность.

Будьте осторожны с горячими деталями! Глушитель и другие детали двигателя сильно нагреваются во время работы и остывают не сразу после его остановки. 

Эксплуатируйте двигатель в безопасной зоне и не подпускайте к работающему двигателю детей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Вентиляция в местах работы двигателя должна быть хорошей, вентиляционное оборудование должно устанавливаться в местах возможного скопления выхлопных, отравляющих или удушающих газов.
 Поддерживайте чистоту на рабочем месте, не допускайте скопления мусора, установите под двигатель приспособления, предотвращающие скольжение, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя.

При уборке урожая, молотьбе и дроблении зерновых на глушитель и выхлопную трубу необходимо установить огнеупорные приспособления.

Проверяйте степень плотности посадки двигателя, чтобы гарантировать прочность установки и надежность соединения.

Обращайте внимание на предупреждающий сигнал и не прикасайтесь непосредственно к поверхности выхлопной трубы и радиатора, пока двигатель еще горячий.

Если двигатель работает с ведомыми устройствами, маховик и приводной ремень необходимо оборудовать соответствующими защитными устройствами.
ВНИМАНИЕ!

Если поместить работающий двигатель на крутом склоне, его может заклинить из-за недостаточной смазки даже при максимальном уровне масла в картере.
Будьте внимательны при перевозке двигателя! Избегайте проливов топлива! Перед перевозкой хорошо закрутите крышку топливного бака и закройте топливный кран.

При перевозке двигателя на большое расстояние или по плохой дороге слейте топливо из бака во избежание его утечки

Перед началом работы:

Внимательно проверьте топливопроводы и стыки на предмет утечки топлива.

Проверьте затяжку болтов и гаек. Незатянутый болт или гайка может привести к серьезной поломке двигателя.

Проверьте уровень масла в картере, охлаждающей жидкости в бачке и долейте если необходимо.

Проверьте уровень топлива и дозаправьте если необходимо. Не допускайте перелива топлива.

Надевайте плотно облегающую рабочую одежду при работе с двигателем. Свободные фартуки, полотенца, пояса и т.д. могут попасть в двигатель или привод трансмиссии, что небезопасно.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте двигатель в целях и способами, не указанными в данном руководстве,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка
Во избежание вибраций или смещения при работе двигатель должен быть установлен и закреплен на прочном стационарном основании.

Убедитесь в том, что двигатель правильно выставлен и надежно закреплен.

Проверьте соответствие посадочных поверхностей шкива и выходного вала двигателя, а также надежность крепления шкива на валу.

При подключении исполнительного агрегата к двигателю через ременный привод необходимо соблюдать заданное соотношение диаметров ведущего и ведомого шкивов, которое прямо влияет на работоспособность данного агрегата, на условия и ресурс работы самого двигателя.

Проверьте силу натяжения приводного ремня. Если ремень натянут слишком сильно, возникает перегрузка двигателя, затрудняющая запуск и ведущая к преждевременному износу подшипников выходного вала. Кроме того, ремень будет растягиваться, что может привести к повреждению двигателя. Если ремень натянут слишком слабо, он может соскочить на большой скорости или проскальзывать при повышении нагрузки.

Подготовка к запуску
Новый или недавно отремонтированный двигатель должен пройти обкатку в течение 20 часов - работать на низкой скорости и при малой нагрузке. Не допускайте работы двигателя на высокой скорости и с полной нагрузкой, так как от правильности обкатки зависит долговечность работы двигателя.

ВНИМАНИЕ

Дизельный двигатель должен работать с номинальными нагрузкой и частотой оборотов. При обнаружении отклонений в работе двигателя, немедленно остановите его, выясните причины неисправностей и примите меры по их устранению.
Машинное масло и топливо сливаются из двигателя перед отправкой с завода-изготовителя. Для заправки масла установите двигатель на ровную горизонтальную поверхность, открутите пробку-щуп и залейте в заливную горловину требуемое количество масла. Проверьте с помощью пробки-щупа уровень масла в картере двигателя (см. рис. 4). При необходимости добавьте масла. 

[image: image8.emf]
Рис. 4. Проверка уровня масла
Регулярно меняйте машинное масло. Вначале поменяйте масло после окончания периода обкатки (20 часов), затем в конце первого месяца эксплуатации, а затем – раз в три месяца или после каждых 100 часов работы двигателя.

Дизельное топливо перед заправкой следует отфильтровать при помощи шелковой ткани или отстоять в течение 24 часов. Не допускайте попадания пыли или воды в топливо и топливный бак.

Уровень топлива при заправке не должен выходить за красную отметку внутри топливного бака

[image: image9.emf]
Рис. 5. Рекомендации по выбору масла
Проверьте топливопровод перед заливкой топлива и запуском двигателя. Если в трубопроводе есть воздух, стравите его: послабьте гайку соединяющую топливный насос и топливопровод и спускайте воздух до тех пор, пока в топливе не останется ни одного пузырька.
[image: image1.jpg]



[image: image19.png]


При помощи воронки наполните бачок охлаждающей жидкостью до уровня всплытия поплавка (рис. 6). При этом необходимо закрыть сливной вентиль. В качестве охлаждающей воды рекомендуется использовать чистую, мягкую воду, например, дождевую. При использовании ключевой, дождевой или другой тяжелой воды, содержащей повышенное количество минеральных примесей, воду необходимо умягчить перед использованием. Кипячение с последующим отстаиванием является наиболее простым и удобным способом умягчения тяжелой воды. Также рекомендуется добавлять 20 грамм негашеной извести (СаО) на 100 кг воды. Первый шаг — опустите негашеную известь в воду, удалите осадок посредством фильтрования, после этого вылейте раствор в воду, добавив 10 грамм соды (NаСО3), чтобы поспособствовать растворению. После этих процедур тяжелая вода может использоваться в качестве охлаждающей воды.

Переведите ручку регулятора скорости в положение «СТОП». Переведите рычаг декомпрессии и додержите его, чтобы ввести в действие декомпрессионное устройство, вращайте рукоятку запуска двигателя до тех пор, пока не поднимется поплавок на индикаторе масла. Если поплавок не смог подняться после продолжительного вращения рукоятки, рекомендуется открутить гнездо масляного индикатора и залить немного масла внутрь масляного насоса. Для ускорения процесса заливки, рекомендуется поворачивать маховик в обратном направлении

Запуск двигателя
Откройте топливный кран.
Переведите рычаг декомпрессии левой рукой и додержите его, чтобы ввести в действие декомпрессионное устройство. Запустите двигатель, поворачивая правой рукой рукоятку запуска двигателя. Если двигатель начинает хлопать ускорьте вращение рукоятки и внезапно отпустите рычаг декомпрессии, продолжая при этом усиленно вращать рукоятку запуска двигателя. После этого двигатель запустится, и будет работать самостоятельно (Рис. 7) .

Внимание:
После того, как двигатель запустится, рукоятка запуска двигателя высвободится и резко отскочит. Поэтому, во избежание несчастных случаев, оператору необходимо крепко ее держать.

В холодное время года, если возникают трудности при запуске двигателя, выкрутите заглушку смазочного отверстия , налейте в отверстие 2 куб.см смазочного масла, а затем закрутите заглушку и заводите двигатель. В процессе эксплуатации двигателя держите заглушку плотно закрученной, иначе двигатель может начать всасывать пыль и выйдет из строя.

Для обеспечения легкого запуска двигателя не используйте летучие жидкости, такие, как эфир, керосин, бензин, уайтспирит, т.к. это может привести к взрыву двигателя. 

Прогрейте двигатель в течение 3-5 минут на холостом ходу, пока не установятся устойчивые обороты.

Управление оборотами и остановка двигателя.
Переведите регулятор скорости в положение малого хода, чтобы дать возможность двигателю поработать несколько минут в режиме холостого хода.

Проверьте индикатор масла. Двигатель сможет продолжать работать только в случае, если масляный насос работает нормально. Если поплавок масляного насоса не смог всплыть, немедленно остановите двигатель и проверьте его.

Прислушайтесь к двигателю на предмет наличия каких-либо анормальных шумов; убедитесь в том, что цвет дыма нормален. Если не обнаружено никакой утечки масла, воды или воздуха, постепенно увеличьте обороты двигателя.

В ходе работы двигателя регулярно проверяйте количество смазочного масла, топлива и охлаждающей воды.

Остановка

Снимите нагрузку с двигателя, уменьшите обороты и дайте ему поработать несколько минут в режиме холостого хода. Затем переведите ручку регулятора скорости в положение «СТОП , двигатель остановится. После этого снова подвиньте ручку регулятора скорости в направлении увеличения оборотов, передвиньте рычаг декомпрессии и додержите его, несколько раз поверните рукоятку запуска двигателя, отпустите рычаг декомпрессии, продолжая вращать рукоятку до тех пор, пока вращение не станет невозможным. Данные шаги позволят привести клапана в закрытое положение.

Закройте вентиль топливного бака.
ВНИМАНИЕ!

Зимой, когда температура падает до отметки 0°С, во избежание появления трещин на блоке двигателя в результате переохлаждения, охлаждающую воду необходимо сливать сразу же после остановки двигателя.
Аварийная остановка
Если неожиданно обороты двигателя значительно увеличились и не поддаются управлению посредством рукоятки регулятора скорости, необходимо немедленно предпринять следующие меры:

Немедленно передвиньте рычаг декомпрессии, чтобы привести в действие декомпрессионное устройство.

Сразу ослабьте любой соединитель трубопровода подачи топлива под давлением.

Закупорьте воздушный фильтр куском ткани или полотенцем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Надежность и долговечность работы двигателя во многом зависят от правильности и своевременности проведения технического обслуживания.

Повседневное обслуживание.
Выполните внешний осмотр на предмет обнаружения неисправностей и повреждений, потеков масла и топлива, при обнаружении  - устраните причины неисправностей.

Убедитесь в надежности крепления двигателя на стационарном основании, при необходимости – подтяните  крепления.

Проверьте уровень топлива, смазочного масла и охлаждающей воды, своевременно доливайте.

Проверьте состояние шкивов и ремней, если для подсоединения двигателя используется ременная передача.

Проверьте на предмет утечек. Любая утечка топлива, масла или воздуха должна быть устранена.

Часто протирайте чистой тряпкой поверхность двигателя от масляных пятен и пыли.
Техническое обслуживание через каждые 50 часов работы
В дополнение к работам, перечисленным выше в пункте «Повседневное обслуживание» сделать следующее:

Полностью слейте смазочное масло из блока цилиндра, промойте блок цилиндра топливом. Это должно быть сделано пока двигатель все еще теплый после работы.

Снимите масляный фильтр и промойте его топливом, чтобы смыть грязь, собравшуюся на сетке фильтра.

Снимите крышку воздушного фильтра, выньте бумажный фильтрующий элемент и удалите пыль и грязь, осевшую на нем. Замените элемент, если он поврежден. Вымойте фильтрующий элемент и масляный поддон масляно-воздушного фильтра жидким топливом, после чего долейте нового смазочного масла до требуемого уровня.

Проверьте, надежно ли затянуты болты крепления шкива и анкерные болты.

Техническое обслуживание через каждые 500 часов работы
В дополнение к работам, перечисленным выше в пункте «Техническое обслуживание через каждые 50 часов работы» класса сделать следующее:

Проверьте и отрегулируйте зазоры впускного и выпускного клапанов.

Проверьте распыление форсунки. При необходимости, промойте ее и отрегулируйте давление впрыска.

Проверьте герметичность клапанов и гнезд клапанов, доведите их, если требуется.

Проверьте степень затянутости гаек головки цилиндра, болтов соединительных штанг, гайки маховика и балансировочных болтов.

Удалите накипь и осадок, накопившиеся в водяной рубашке головки цилиндра и в блоке цилиндра.

Снимите соединительную штангу поршня. Проверьте щели в поршневых кольцах, удалите углеродистую накипь с головки поршня и из пазов колец.

Проверьте сальник коленчатого вала. Замените его в случае износа или повреждения его кромки.

Следующие работы должны выполняться каждые 1000 часов работы двигателя:

Проверка и замер степени изношенности гильзы цилиндра и поршня.

Проверка степени изношенности и установочные зазоры всех шеек коленчатого вала и корпусов подшипников.

Проверка несущей поверхности масляного насоса на предмет изношенности.

Регулировка зазора между шестерней масляного насоса и корпусом насоса.

ТРАНСПОРТИРОВКА  И  ХРАНЕНИЕ
Двигатели внутреннего сгорания ТМ «Кентавр» моделей ДД180В, ДД190В, ДД195В и ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ могут транспортироваться в упаковке всеми видами закрытого транспорта в соответствии с общими правилами перевозок.

Допустимые условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -15 °С до +55°С, относительная влажность воздуха до 90%.

Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с двигателем не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованным двигателем в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортировки.

При перевозках на большие расстояния необходимо слить топливо из топливного бака.

Если двигатель не используется продолжительное время, его необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от -15°С до +55°С и относительной влажности не более 90%, укрыв от попадания внутрь пыли и мелкого мусора. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Перед установкой двигателя (отдельно или в составе какого-либо агрегата) на длительное хранение необходимо:

После остановки двигателя, пока он еще теплый, слейте смазочное масло, охлаждающую воду и топливо. Промойте блок цилиндра и масляный фильтр чистым топливом.

Снимите впускной патрубок и влейте во впускное отверстие немного обезвоженного масла (нагревайте масло до 110~120°С до тех пор, пока не исчезнут все пузырьки с поверхности масла). После этого поворачивайте маховик, чтобы все клапана, гильзы цилиндров, поршни и т.д. покрылись слоем этого масла.

Протрите все внешние поверхности двигателя, смажьте все неокрашенные части ржавчиноустойчивым маслом.

Поворачивайте маховик до тех пор, пока он не достигнет верхней мертвой точки, с небольшим опережением впрыска, когда клапаны закрываются, а топливный насос находится в такте сжатия.

Не рекомендуется наносить ржавчиноустойчивое масло на детали, сделанные из резины или пластика.

Тщательно заверните воздушный фильтр и глушитель в какую-либо пластиковую ткань, чтобы предотвратить попадание каких-либо инородных тел.

Двигатель, законсервированный подобным образом, следует хранить в помещении с хорошей вентиляцией, с низкой влажностью и без каких-либо коррозионных материалов.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не заводится
	Причина
	Способ устранения

	Слишком холодная погода. 
	Залейте в радиатор горячую вод у .

	Неисправность в систем е подачи топлива:

- Топливо замерзло и не течет. 

- В топливо попала вода.

- Воздух в топливопроводе

- Забилась форсунка. Углеродные отложения в отверстии клапана форсунки, недостаточное давление впрыска.

- Износился нагнетающий элемент (поршень и ли втулка)
	Используйте топливо соответствующего класса или нагрейте его.

Вымойте топливный бак и замените топливный кран.

Промойте, переналадьте или замените форсунку, отрегулируйте давление впрыска.

Замените.


	Недостаточное сжатие в цилиндре. Подтверждается тем, что двигатель заводится рукояткой без видимых усилий:

- Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра

- Слишком износились поршневые кольца, поршень или гильза цилиндра

- Заклинило поршневые кольца или они сломались

- Плохое уплотнение или утечка из клапанов

- Неверно выставлен зазор клапанов

- Шток клапана заклинило в направляющей клапана

- Низкая степень сжатия из-за многократной переналадки гнезд клапанов.
	Равномерно затяни те гайки головки цилиндра в диагональном порядке. Замените прокладку головки цилиндра. (Обратитесь к специалисту)

Обновите. (Обратитесь к специалисту)

Проверьте поршневые кольца, промойте или обновите. (Обратитесь к специалисту)

Переналадьте клапана. (Обратитесь к специалисту)
Отрегулируйте зазор до требующейся величины. (Обратитесь к специалисту)

Снимите клапана, промойте клапана и направляющие клапанов топливом .

Замените гнезда клапанов. (Обратитесь к специалисту)



	Неверно отрегулирован впрыск
	Отрегулируйте, как требуется. (Обратитесь к специалисту)

	Смазочное масло загустело, трудно провернуть ручку запуска двигателя
	Используйте смазочное масло соответствующего класс а.


	Износился нагнетающий элемент впрыскивающего насоса
	Замените нагнетающий элемент.


	Забилось отверстие воронки камеры сгорания
	Прочистьте отверстие.



Причины недостаточной мощности дизельного двигателя и способы их устранения
	Причина
	Способ устранения

	Неисправности в систем е подачи топлива

- Нестабильная подача топлива вследствие того, что забился топливный фильтр и часть топливопровода

- Планка насоса впрыска топлива или система регулирования скорости имеет слишком малый свободный ход.

- Топливо топливным насосом подается ненормально

- Неисправность инжектора
	Прочистьте топливный кран, топливный фильтр и топливопровод.

Отрегулируйте.

Проверьте или замените поврежденные детали впрыскивающего насоса.

Обратитесь к специалисту

	Недостаточное сжатие в цилиндре 
	Обратитесь к пункту раздела «Двигатель не смог завестись»

	Забился воздушный фильтр
	Промойте или замените бумажный фильтрующий элемент

	Обороты двигателя слишком малы
	Увеличьте обороты двигателя, передвинув рычаг регулятора оборотов

	Неверно отрегулирован впрыск
	Отрегулируйте согласно рекомендованной процедуре


Причины выхлопа черным дымом и способы их устранения
	Перегрузка
	Уменьшить нагрузку. Если агрегат-потребитель не соответствует выходной мощности, заменить его.

	Недостаточно хорошая подача топлива.
	Проверить и отрегулировать давление впрыска и состояние форсунки. Заменить форсунку, если она повреждена.

	Недостаточно воздуха или его утечка.
	Прочистить воздушный фильтр. Обнаружить причину утечки и устранить ее.


Причины самопроизвольной остановки двигателя и способы их устранения
	Неисправность топливной системы: нет топлива.
	Долить топливо.

	Засорение топливопровода или фильтра. 
	Провести техобслуживание или прочистить.

	Наличие воздуха в топливной системе. 
	Стравить воздух

	Залипание игольчатого клапана или форсунки.
	Прочистить, отшлифовать форсунку или заменить ее, при необходимости.

	Засорение воздушного фильтра.
	Провести техобслуживание, прочистить или почистить щеткой.

	Внезапное увеличение нагрузки.
	Уменьшить нагрузку.


Причины выхлопа голубым дымом и способы их устранения
	Попадание машинного масла в цилиндр. 
	Проверить уровень машинного масла, слить лишнее машинное масло.

	Залипание или износ поршневых колец, их недостаточные пружинные свойства или нахождение пазов всех колей на одной линии, в результате чего масло поднимается.
	Проверить или заменить поршневые кольца и изменить положение каждого кольца. Устранить причину или произвести замену.

	Износ клапана и направляющей.
	Произвести замену.


Причины выхлопа белым дымом и способы их устранения
	Наличие воды в дизельном топливе.
	Прочистить топливный бак и дизельный фильтр, заменить дизельное топливо.


Методы остановки и проверки двигателя в случае неисправностей
	Обороты двигателя то высокие, то низкие.
	Проверить систему регулирования оборотов на  предмет того, легко ли она двигается. Проверить топливопровод на предмет наличия в нем воздуха.

	Внезапный нештатный звук.
	Внимательно осмотреть каждую движущуюся часть.

	Внезапный выхлоп черного дыма.
	Проверить топливную систему, особенно форсунку.

	Ритмичный металлический стук в цилиндре.
	Угол подачи топлива слишком велик, его необходимо отрегулировать.


ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации двигателей внутреннего сгорания ТМ «Кентавр» моделей ДД180В, ДД190В, ДД195В и ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ составляет 1 (один) год с указанной в гарантийном талоне даты розничной продажи. 

Потребитель имеет право на бесплатное гарантийное устранение неисправностей, выявленных и предъявленных в период гарантийного срока и обусловленных производственными и конструктивными факторами. 

Гарантийное устранение неисправностей производится путем ремонта или замены неисправных частей агрегата в сертифицированных сервисных центрах. В связи со сложностью конструкции ремонт может длиться более двух недель. Причину возникновения неисправностей и сроки их устранения определяют специалисты сервисного центра. 

ВНИМАНИЕ!

Изделие принимается на гарантийное обслуживание только в полной комплектности, тщательно очищенное от пыли и грязи.
Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в следующих случаях:

Отсутствие или нечитаемость гарантийного талона.

Неправильное заполнение гарантийного талона, отсутствие в нем даты продажи или печати (штампа) и подписи продавца, серийного номера изделия.

Наличие исправлений или подчисток в гарантийном талоне.

Полное или частичное отсутствие, нечитаемость серийного номера на изделии, несоответствие серийного номера изделия номеру, указанному в гарантийном талоне.

Несоблюдение правил эксплуатации, приведенных в данном руководстве, в том числе нарушение регламента технического обслуживания.

Эксплуатация неисправного или некомплектного изделия, ставшая причиной выхода изделия из строя.

Попадание внутрь аппарата посторонних веществ или предметов.

Причиной возникшей неисправности стало применение некачественного топлива или масла.

Изделие имеет значительные механические или термические повреждения, явные следы небрежных эксплуатации, хранения или транспортировки.

Изделие использовалось не по назначению.

Производились несанкционированный ремонт, вскрытие либо попытка модернизации изделия потребителем или третьими лицами.

Неисправность произошла в результате стихийного бедствия (пожар, наводнение, ураган и т. п.).

Замененные по гарантии детали и узлы переходят в распоряжение сервисного центра. 

При выполнении гарантийного ремонта гарантийный срок увеличивается на время пребывания изделия в ремонте. Отсчет добавленного срока начинается с даты приемки изделия в гарантийный ремонт.

В случае если по техническим причинам ремонт изделия невозможен, сервисный центр выдает соответствующий акт, на основании которого пользователь самостоятельно решает вопрос с организацией-поставщиком  о  замене  изделия  или  возврате денег.

После окончания гарантийного срока сервисные центры продолжают осуществлять обслуживание и ремонт изделия, но уже за счет потребителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие вследствие естественного износа или перегрузки изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие.

Гарантийные обязательства не распространяются на неполноту комплектации изделия, которая могла быть обнаружена при его продаже. Все расходы на транспортировку изделия несет потребитель. 

Право на гарантийный ремонт не является основанием для других претензий.

Українська мова 
ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Кентавр». Вироби цієї марки розроблені і виготовлені за новітніми технологіями, які забезпечують повну відповідність сучасним стандартам якості ISO 9000 та ISO 9001.
Вся техніка ТМ «Кентавр» перед надходженням у продаж проходить тестування, що є додатковою гарантією її надійної роботи на довгі роки за умови дотримання правил експлуатації і запобіжних заходів.
Даний посібник містить всю необхідну інформацію, для правильного використання, обслуговування і регулювання виробу, а також необхідні заходи безпеки при роботі з виробом. Дбайливо зберігайте цей посібник і звертайтеся до нього в разі виникнення питань з експлуатації, зберігання і транспортування виробу.
Проте слід розуміти, що посібник не описує абсолютно всі ситуації, які можуть виникнути при користуванні виробом. У разі виникнення ситуацій, не описаних у цьому посібнику, або при необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Кентавр».
ТМ «Кентавр» постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, у зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не стосуються основних принципів управління, як зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення виробу, так і  зміст цього посібника без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення і модернізацію виробу.
ОПИСАННЯ ВИРОБУ
Двигуни внутрішнього згоряння ТМ «Кентавр» моделей ДД180В, ДД190В, ДД195В, а також їх модифікації зі стартерами ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ є модульними універсальними одноциліндровими чотиритактними дизельними двигунами загального призначення. Вони призначені для використання в якості автономних силових агрегатів для широкого спектру техніки, обладнання, верстатів і транспортних механізмів.
Найбільш часто двигуни ДД180В, ДД190В, ДД195В знаходять застосування там, де необхідна висока потужність, надійність і невибагливість в експлуатації: у складі мініелектростанцій, в сільськогосподарській техніці - мотоблоках, мотокультиваторах, косарках , самохідних шасі, іригаційних і зрошувальних системах і т.п., в будівельному обладнанні – віброплитах, ударному трамбуванні, бетономішалках, компресорах, насосах і помпах. Їх легка вага дозволяє використовувати ці двигуни для транспортних засобів, у тому числі для водного транспорту - човнів, катерів, невеликих яхт.
Крім звичайних для дизелів надійності і економічності, двигуни моделей ДД180В, ДД190В, ДД195В і ДД180ВЭ, ДД190ВЭ, ДД195ВЭ відрізняються рядом переваг і конструктивних особливостей, серед яких:

компактність і легка вага;

ергономічність, зручність і простота в експлуатації і обслуговуванні;

високі ККД і питома потужність;

стабільність оборотів у всьому діапазоні навантажень;

відсутність електричних компонентів і електропроводки;

примусове повітряне охолодження;

система прямого уприскування палива;

малогабаритний паливний насос високого тиску;

спеціальний отвір для вливання масла і декомпресійний клапан для полегшення холодного пуску;

датчик низького рівня масла в картері;

дві горловини для заливки масла в картер з пробками - щупами з різних сторін картера для полегшення доступу;

низькі рівні вібрації і шуму при роботі.
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



Мал. 1. Двигун ДД180В
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



Мал. 2. Двигун ДД190ВЕ
[image: image14.jpg]LieHTp KonieHuaToro sana

19 80 |80 |

i





ДД180ВЕ і ДД180ВЕ
[image: image15.jpg]LieHTp KonieHuaToro sana

-
L0,
16,J{79] 175
370





ДД190В і ДД190ВЕ
[image: image16.jpg]



Мал. 3. Габарити і вихідні розміри приводних шківів двигунів
КОМПЛЕКТАЦІЯ, ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Комплектація
В комплект поставки двигунів ДД180В, ДД180ВЕ, ДД190В, ДД190ВЕ

входять:

Двигун в зборі.

Набір ЗіП (ручка заводна, комірець 14/18, щуп, накидна голівка маховика, поршневі кільця, прокладка голівки).

Інструкція з експлуатації.

Упаковка.
Технічні характеристики
	Характеристика
	Марка двигуна

	
	ДД180В,

ДД180ВЕ
	ДД190В,

ДД190ВЕ

	Тип
	одноциліндровий вертикальний чотиритактний дизельний двигун з прямим уприскуванням палива і примусовим водяним охолодженням

	Потужність при 2600 об/хв, кВт (к.с.)
	6 (8)
	7,8 (10,5)

	Діаметр циліндра/хід поршня, мм
	80/80
	90/90

	Об'єм, куб.см
	402
	573

	Мінімальна стійка швидкість, об / хв
	1000±35
	

	Тип системы змащення
	масляний насос
	

	Система запуску
	ручний стартер (електростартер*)
	

	Тип палива
	дизельне
	

	Об'єм паливного бака
	6,0
	7,0

	Витрата палива, (г/кВт год)
	286
	302

	Об'єм масла в картері, л
	1,3
	2,0

	Тип з’єднувальної частини валу
	шків
	

	Габарити упаковки (ДхШхВ), мм
	670х380х585
	770х410х655

	Маса (суха), кг
	72 (75)
	88 (95)


* - для моделей ДД180ВЕ, ДД190ВЕ
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
Вмикати і експлуатувати двигун у стані стомлення, хвороби, у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, знаходячись під гальмуючим впливом лікарських препаратів.

Вмикати і експлуатувати двигун особам, не ознайомленим з даним посібником.

Вмикати і експлуатувати двигун, який знаходиться в несправному стані.

Вмикати і експлуатувати двигун, який знаходиться в приміщеннях з поганою вентиляцією.

Заходи безпеки під час дозаправки паливом:

Перед дозаправкою переконайтеся, що двигун знаходиться у вимкненому стані.

Не допускайте переповнення паливного баку!

Пролите паливо ретельно витріть і почекайте, поки пляма проливу висохне, перш ніж знову завести двигун.

Після завершення заправки переконайтеся, що кришка паливного бака щільно закручена щоб уникнути розливу палива.

Правила пожежної безпеки:

Не виконуйте заправку двигуна і не вмикайте двигун поблизу джерела відкритого вогню.

Не використовуйте двигун в безпосередній близькості від сухих кущів, гілок, дрантя або інших легкозаймистих предметів, горючих та вибухових речовин.

Забезпечте навколо працюючого двигуна вільну відстань радіусом не менше метра.

Правила безпеки при експлуатації двигуна:

Під час експлуатації двигун повинен стояти на плоскій, рівній поверхні без дрібних каменів, насипного гравію і т.д. Якщо двигун нахилити, паливо може пролитися .

Розміщуйте захисні кришки над обертовими деталями. Якщо такі деталі, що обертаються, як маховик, шків, ремінь і т.д. залишаються незакритими, вони становлять небезпеку .

Будьте обережні з гарячими деталями! Глушник та інші деталі двигуна сильно нагріваються під час роботи і остигають не відразу після його зупинки.

Експлуатуйте двигун в безпечній зоні і не підпускайте до працюючого двигуна дітей.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Вентиляція в місцях роботи двигуна повинна бути хорошою, вентиляційне обладнання повинно встановлюватися в місцях можливого скупчення вихлопних, отруйних чи задушливих газів.

Підтримуйте чистоту на робочому місці , не допускайте скупчення сміття, встановіть під двигун пристосування, що запобігають ковзанню, щоб забезпечити нормальну роботу двигуна.

При збиранні врожаю, молотьбі та дробленні зернових, на глушник і вихлопну трубу необхідно встановити вогнетривкі пристосування.

Перевіряйте ступінь щільності посадки двигуна , щоб гарантувати міцність установки і надійність з'єднання.

Звертайте увагу на попереджуючий сигнал і не торкайтеся безпосередньо поверхні вихлопної труби і радіатора, поки двигун ще гарячий.

Якщо двигун працює з веденими пристроями, маховик і приводний ремінь необхідно обладнати відповідними захисними пристроями.
УВАГА!
Якщо помістити працюючий двигун на крутому схилі, його може заклинити через недостатню кількість мастила навіть при максимальному рівні масла в картері.

Будьте уважні при перевезенні двигуна! Уникайте проливів палива! Перед перевезенням добре закрутіть кришку паливного бака і закрийте паливний кран.

При перевезенні двигуна на велику відстань або по поганій дорозі, злийте паливо з бака, щоб уникнути його проливу.

Перед початком роботи:

Уважно перевірте паливопривід і стики на предмет витоку палива.

Перевірте затягування болтів і гайок. Незатянутий болт або гайка може призвести до серйозної поломки двигуна.

Перевірте рівень масла в картері, охолоджуючої рідини в бачку і долийте якщо необхідно.

Перевірте рівень палива та дозаправте якщо необхідно. Не допускайте переливу палива.

Одягайте щільно облягаючий робочий одяг при роботі з двигуном. Вільні фартухи, рушники, пояси і т.д. можуть потрапити в двигун або привід трансмісії, що небезпечно.

УВАГА!

Не використовуйте двигун в цілях і способами, що не зазначені у цьому посібнику.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Установка

Щоб уникнути вібрацій або зміщення при роботі, двигун повинен бути встановлений і закріплений на міцній стаціонарній поверхні.

Переконайтеся в тому, що двигун правильно виставлений і надійно закріплений.

Перевірте відповідність посадочних поверхонь шківа і вихідного валу двигуна, а також надійність кріплення шківа на валу.

При підключенні виконавчого агрегату до двигуна через ремінний привід необхідно дотримуватися заданого співвідношення діаметрів ведучого і веденого шківів, яке прямо впливає на працездатність даного агрегату, на умови і ресурс роботи самого двигуна.

Перевірте силу натягу приводного ременя. Якщо ремінь натягнутий занадто сильно, виникає перевантаження двигуна, тим самим ускладнюючи запуск і веде до передчасного зносу підшипників вихідного вала. Крім того, ремінь буде розтягуватися, що може призвести до пошкодження двигуна. Якщо ремінь натягнутий занадто слабо, він може зіскочити на великій швидкості або прослизати при підвищенні навантаження.
Підготовка до запуску

Новий або нещодавно відремонтований двигун повинен пройти обкатку протягом 20 годин - працювати на низькій швидкості і при малому навантаженні. Не допускайте роботи двигуна на високій швидкості і з повним навантаженням, так як від правильності обкатки залежить довговічність роботи двигуна.

УВАГА
Дизельний двигун повинен працювати з номінальними навантаженням і частотою обертів. При виявленні відхилень в роботі двигуна, негайно зупиніть його, з'ясуйте причини несправностей і прийміть заходи щодо їх усунення.

Машинне мастило і паливо зливаються з двигуна перед відправкою з заводу-виробника. Для заправки мастила встановіть двигун на рівну горизонтальну поверхню, відкрутіть пробку-щуп і залийте в заливну горловину необхідну кількість мастила. Перевірте за допомогою пробки-щупа рівень мастила в картері двигуна (див. мал. 4). При необхідності додайте масла.
[image: image17.emf]
Мал. 4. Перевірка рівня мастила
Регулярно міняйте машинне мастило. Спочатку поміняйте його після закінчення періоду обкатки (20 годин), потім в кінці першого місяця експлуатації, а потім - раз на три місяці або після кожних 100 годин роботи двигуна.
Дизельне паливо перед заправкою слід відфільтрувати за допомогою шовкової тканини або відстояти протягом 24 годин. Не допускайте потрапляння пилу або води в паливо і паливний бак.
Рівень палива при заправці не повинен виходити за червону позначку всередині паливного баку
[image: image18.emf]
Мал. 5. Рекомендації щодо вибору мастила
Перевірте паливопривід перед заливкою палива і запуском двигуна. Якщо в трубопроводі є повітря, спустіть його: послабте гайку, яка сполучає паливний насос і паливопривід і спускайте повітря до тих пір, поки в паливі не залишиться жодної бульбашки.

За допомогою воронки наповніть бачок охолоджуючою рідиною до рівня спливання поплавця (мал. 6). При цьому необхідно закрити зливний вентиль. В якості охолоджуючої води рекомендується використовувати чисту, м'яку воду, наприклад, дощову. При використанні джерельної, дощової або іншої важкої води, яка містить підвищену кількість мінеральних домішок, воду необхідно пом’якшити перед використанням. Кип'ятіння з наступним відстоюванням є найбільш простим і зручним способом пом'якшення важкої води. Також рекомендується додавати 20 грам негашеного вапна (СаО) на 100 кг води. Перший крок - опустіть негашене вапно у воду, видаліть осад за допомогою фільтрування, після цього вилийте розчин у воду, додавши 10 грам соди (NаСО3), щоб посприяти розчиненню. Після цих процедур важка вода може використовуватися в якості охолоджуючої води.

Переведіть ручку регулятора швидкості в положення «СТОП». Переведіть важіль декомпресії і утримуйте його, щоб ввести в дію декомпресійний пристрій, обертайте рукоятку запуску двигуна до тих пір, поки не підніметься поплавець на індикаторі масла. Якщо поплавець не зміг піднятися після тривалого обертання рукоятки, рекомендується відкрутити гніздо масляного індикатора і залити трохи масла всередину масляного насоса. Для прискорення процесу заливки, рекомендується повертати маховик у зворотному напрямку
Запуск двигуна
Відкрийте паливний кран.
Переведіть важіль декомпресії лівою рукою і утримуйте його, щоб ввести в дію декомпресійний пристрій. Запустіть двигун, повертаючи правою рукою рукоятку запуску двигуна. Якщо двигун починає хлопати, прискорте обертання рукоятки і раптово відпустіть важіль декомпресії, продовжуючи при цьому посилено обертати рукоятку запуску двигуна. Після цього двигун запуститься, і буде працювати самостійно (Мал. 7).

УВАГА:
Після того, як двигун запуститься, рукоятка запуску двигуна вивільниться і різко відскочить. Тому, щоб уникнути нещасних випадків, користувачу необхідно міцно її тримати.
У холодну пору року, якщо виникають труднощі при запуску двигуна, викрутіть заглушку мастильного отвору, налийте в отвір 2 куб.см мастила, а потім закрутіть заглушку і заводите двигун. У процесі експлуатації двигуна тримайте заглушку щільно закрученою, інакше двигун може почати всмоктувати пил і вийде з ладу.

Для забезпечення легкого запуску двигуна, не використовуйте летючі рідини, такі, як ефір, гас, бензин, уайтспіріт, тому що це може призвести до вибуху двигуна.

Прогрійте двигун протягом 3-5 хвилин на холостому ході, поки не встановляться стійкі звороти.
Управління оборотами і зупинка двигуна.
Переведіть регулятор швидкості в положення малого ходу , щоб дати можливість двигуну попрацювати кілька хвилин у режимі холостого ходу.

Перевірте індикатор масла. Двигун зможе продовжувати працювати тільки в тому разі, якщо масляний насос працює нормально. Якщо поплавець масляного насоса не зміг спливти, негайно зупиніть двигун і перевірте його.

Прислухайтеся до двигуна на предмет наявності будь-яких анормальних шумів; переконайтеся в тому, що колір диму нормальний. Якщо не виявлено жодного витоку масла, води або повітря, поступово збільште оберти двигуна.

У ході роботи двигуна регулярно перевіряйте кількість мастила, палива та охолоджуючої води.

Зупинка
Зніміть навантаження з двигуна, зменшіть обороти і дайте йому попрацювати кілька хвилин у режимі холостого ходу. Потім переведіть ручку регулятора швидкості в положення «СТОП», двигун зупиниться. Після цього знову посуньте ручку регулятора швидкості в напрямку збільшення обертів, пересуньте важіль декомпресії і утримуйте його, кілька разів поверніть рукоятку запуску двигуна, відпустіть важіль декомпресії, продовжуючи обертати рукоятку до тих пір, поки обертання не стане неможливим. Дані кроки дозволять привести клапани в закрите положення .

Закрийте вентиль паливного бака .
УВАГА!
Взимку, коли температура падає до позначки 0°С, щоб уникнути появи тріщин на блоці двигуна в результаті переохолодження, охолоджуючу воду необхідно зливати відразу ж після зупинки двигуна.
Аварійна зупинка
Якщо несподівано обороти двигуна значно збільшилися і не піддаються управлінню за допомогою рукоятки регулятора швидкості, необхідно негайно вжити наступних заходів:

Негайно пересуньте важіль декомпресії, щоб привести в дію декомпресійний пристрій.

Відразу послабте будь-який з'єднувач трубопроводу подачі палива під тиском.

Закупорте повітряний фільтр шматком тканини або рушником.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Надійність і довговічність роботи двигуна багато в чому залежать від правильності і своєчасності проведення технічного обслуговування.

Повсякденне обслуговування.
Виконайте зовнішній огляд на предмет виявлення несправностей і пошкоджень, патьоків масла і палива, при виявленні - усуньте причини несправностей.

Переконайтеся в надійності кріплення двигуна на стаціонарній поверхні , при необхідності - підтягніть кріплення.

Перевірте рівень палива, мастила і охолоджуючої води, своєчасно доливайте.

Перевірте стан шківів і ременів, якщо для під'єднання двигуна використовується ремінна передача.

Перевірте на предмет витоків. Будь-який витік палива, масла або повітря повинен бути усуненим.

Часто протирайте чистою ганчіркою поверхню двигуна від масляних плям і пилу.

Технічне обслуговування через кожні 50 годин роботи
На додаток до робіт, перерахованих вище у пункті «Повсякденне обслуговування», зробити наступне:

Повністю злийте мастило з блоку циліндра, промийте блок циліндра паливом. Це має бути зроблено поки двигун все ще теплий після роботи.

Зніміть масляний фільтр і промийте його паливом, щоб змити бруд, який зібралася на сітці фільтру.

Зніміть кришку повітряного фільтра, вийміть паперовий фільтруючий елемент і видаліть пил і бру , що осів на ньому. Замініть елемент, якщо він пошкоджений. Вимийте фільтруючий елемент і масляний піддон масляно - повітряного фільтра рідким паливом, після чого долийте нового масла до необхідного рівня.

Перевірте, чи надійно затягнуті болти кріплення шківа і анкерні болти.

Технічне обслуговування через кожні 500 годин роботи
На додаток до робіт, перерахованих вище у пункті «Технічне обслуговування через кожні 50 годин роботи», зробити наступне:

Перевірте і відрегулюйте зазори впускного і випускного клапанів.

Перевірте розпорошення форсунки. При необхідності, промийте її і відрегулюйте тиск впорскування.

Перевірте герметичність клапанів і гнізд клапанів, доведіть їх, якщо потрібно.

Перевірте ступінь затягнутості гайок головки циліндра, болтів з'єднувальних штанг, гайки маховика і балансувальних болтів.

Видаліть накип і осад, що накопичилися у водяній сорочці головки циліндра і в блоці циліндра.

Зніміть сполучну штангу поршня. Перевірте щілини в поршневих кільцях, видаліть вуглецевий накип з головки поршня і з пазів кілець.

Перевірте сальник колінчастого валу. Замініть в разі зношення або пошкодження його кромки.

Наступні роботи повинні виконуватися кожні 1000 годин роботи двигуна:

Перевірка і замір ступеня зношеності гільзи циліндра і поршня.

Перевірка ступеня зношеності і встановлювальні зазори всіх шийок колінчастого валу і корпусів підшипників.

Перевірка несучої поверхні масляного насоса на предмет зношеності .

Регулювання зазору між шестернею масляного насоса і корпусом насоса.
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Двигуни внутрішнього згоряння ТМ «Кентавр» моделей ДД180В і ДД180ВЕ, ДД190В і ДД190ВЕ можуть транспортуватися в упаковці усіма видами закритого транспорту згідно з загальними правилами перевезень.


Припустимі умови транспортування: температура навколишнього повітря від -15 °С до +55°С, припустима вологість повітря до 90%.


Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт, упаковка з двигуном не повинна піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

Розміщення і кріплення транспортної тари з упакованим двигуном у транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення і відсутність можливості її переміщення під час транспортування.

При перевезеннях на великі відстані необхідно злити паливо з паливного бака.

Якщо двигун не використовується тривалий час, його необхідно зберігати в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від -15°С до +55°С і відносній вологості не більше 90%, укривши від потрапляння всередину пилу і дрібного сміття. Наявність у повітрі парів кислот, лугів та інших агресивних домішок не допускається.

Перед установкою двигуна (окремо або в складі будь-якого агрегату) на тривале зберігання необхідно:

Після зупинки двигуна, поки він ще теплий, злийте мастило, охолоджуючу воду і паливо. Промийте блок циліндра і масляний фільтр чистим паливом .

Зніміть впускний патрубок і влийте у впускний отвір трохи зневодненого масла (нагрівайте масло до 110~120°С до тих пір, поки не зникнуть всі бульбашки з поверхні масла). Після цього повертайте маховик, щоб всі клапана, гільзи циліндрів, поршні і т.д. вкрилися шаром цієї олії.

Протріть всі зовнішні поверхні двигуна, змастіть всі незабарвлені частини іржостійким маслом.

Повертайте маховик до тих пір, поки він не досягне верхньої мертвої точки, з невеликим випередженням уприскування, коли клапани закриваються, а паливний насос знаходиться в такті стиснення.

Не рекомендується наносити іржостійке масло на деталі, зроблені з гуми або пластику.

Ретельно загорніть повітряний фільтр і глушник в будь-яку пластикову тканину, щоб запобігти потраплянню будь-яких сторонніх тіл.

Двигун, законсервований подібним чином, слід зберігати в приміщенні з хорошою вентиляцією, з низькою вологістю і без будь-яких корозійних матеріалів.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
Двигун не заводиться
	Причина
	Засіб усунення

	Надто холодна погода. 
	Залийте в радіатор гарячу воду.

	Несправність в системі подачі палива:

- Паливо замерзло і не тече. 

- В паливо потрапила вода.

- Повітря в паливопроводі
- Забилася форсунка. Вуглецеві відкладення в отворі клапана форсунки, недостатній тиск упорскування.

- Зносився нагнітальний елемент (поршень або втулка)
	Використовуйте паливо відповідного класу або нагрійте його.

Вимийте паливний бак і замініть паливний кран.

Промийте, переналадьте або замініть форсунку, відрегулюйте тиск упорскування.
Замініть.


	Недостатній стиск в циліндрі. Підтверджується тим, що двигун заводиться руків'ям без видимих ​​зусиль:

- Не затягнуті гайки головки циліндра або пошкоджена прокладка головки циліндра
- Занадто зносилися поршневі кільця, поршень або гільза циліндра

- Заклинило поршневі кільця або вони зламалися

- Погане ущільнення або витік з клапанів
- Невірно виставлений зазор клапанів

- Шток клапана заклинило в направляючій клапана

- Низький ступінь стиснення через багаторазовое переналагодження гнізд клапанів.
	Рівномірно затяніть гайки головки циліндра в діагональному порядку. Замініть прокладку головки циліндра. (Зверніться до фахівця)
Оновіть. 

(Зверніться до фахівця)

Перевірте поршневі кільця, промийте або оновіть.
 (Зверніться до фахівця)
Переналадьте клапани.
 (Зверніться до фахівця)
Відрегулюйте зазор до потрібної величини. 

(Зверніться до фахівця)
Зніміть клапани, промийте клапани і направляючі клапанів паливом.
Замініть гнізда клапанів. (Зверніться до фахівця)



	Невірно відрегульоване впорскування
	Відрегулюйте, як потрібно. (Зверніться до фахівця)

	Мастило загусло, важко провернути ручку запуску двигуна
	Використовуйте мастило відповідного класу а.

	Зносився нагнітальний елемент вприскувача насоса
	Замініть нагнітальний елемент.


	Забився отвір воронки камери згоряння
	Прочистіть отвір.



Причини недостатньої потужності дизельного двигуна та засоби їх усунення
	Причина
	Засіб усунення

	Несправності в системі подачі палива
- Нестабільна подача палива внаслідок того, що забився паливний фільтр і частина паливопроводу
- Планка насоса уприскування палива або система регулювання швидкості має занадто малий вільний хід.

- Паливо паливним насосом подається ненормально
 - Несправність інжектора
	Прочістіть паливний кран, паливний  фільтр і паливопровід.

Відрегулюйте.

Перевірте чи замініть пошкоджені деталі вприскувача насоса.

Зверністься до спеціаліста

	Недостатній стиск в циліндрі 
	Зверніться до пункту розділу

«Двигун не заводиться»

	Забився повітряний

фільтр
	Промийте або замініть паперовий

фільтрувальний елемент

	Обороти двигуни занадто

малі
	Збільшіть обороти двигуна,

пересунувши важіль регулятора

обертів

	Невірно відрегульоване

уприскування
	Відрегулюйте згідно

рекомендованій процедурі


Причини вихлопу чорним димом і способи їх усунення
	Перевантаження
	Зменшіть навантаження. Якщо

агрегат-споживач не відповідає

вихідній потужності, замініть його.

	Недостатня подача

палива.
	Перевірити і відрегулювати тиск

уприскування і стан форсунки.

Замінити форсунку, якщо вона

пошкоджена.

	Недостатньо повітря або

його витік.
	Прочистити повітряний фільтр.

Виявити причину витоку і усунути

її.


Причини мимовільної зупинки двигуна і способи їх усунення
	Несправність паливної

системи: немає палива.
	Долити паливо.

	Засмічення

паливопроводу або

фільтра. 
	Провести технічне

обслуговування або прочистити.

	Наявність повітря в

паливній системі. 
	Стравити повітря

	Залипання гольчастого

клапану або форсунки.
	Прочистити, відшліфувати

форсунку або замінити її, при

необхідності.

	Засмічення повітряного фільтра.
	Провести технічне

обслуговування, прочистити або

почистити щіткою.

	Раптове збільшення

навантаження.
	Зменшити навантаження.


Причини вихлопу блакитним димом і способи їх усунення
	Потрапляння  машинного

масла в циліндр. 
	Перевірити рівень машинного

масла, злити його надлишок.

	Залипання або знос

поршневих кілець, їх

недостатні пружинні

властивості або

знаходження пазів всіх

колій на одній лінії

внаслідок чого масло

піднімається.
	Перевірити або замінити

поршневі кільця і змінити

положення кожного кільця.

Усунути причину або прозвести

заміну

	Знос клапану і

направляючої.
	Прозвести заміну.


Причини вихлопу білим димом і способи їх усунення
	Наявність води в

дизельному паливі.
	Прочістіть паливний бак і

дизельний фільтр, замініть

дизельне паливо.


Методи зупинки і перевірки двигуна в разі несправностей
	Оберти двигуна то високі,

то низькі.
	Перевірити систему регулювання

обертів на предмет того, чи легко

вона рухається. Перевірити

паливопровід на предмет

наявності в ньому повітря.

	Раптовий нештатний звук.
	Уважно оглянути кожну частину

що рухається.

	Раптовий вихлоп чорного

диму.
	Перевірити паливну систему,

особливо форсунку.

	Ритмічний металічний

звук в циліндрі.
	Кут подачі паливо занадто

великий, його необхідно

відрегулювати.


ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ
Гарантійний термін експлуатації двигунів внутрішнього згоряння ТМ «Кентавр» моделей моделей ДД180В і ДД180ВЕ, ДД190В і ДД190ВЕ становить 1 (один) рік з вказаною в гарантійному талоні дати роздрібного продажу.
Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну і обумовлених виробничими та конструктивними факторами.

Гарантійне усунення несправностей виконується шляхом ремонту або заміни несправних частин агрегату в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати більше двох тижнів. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру .
УВАГА!
Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектації, ретельно очищений від пилу і бруду.
Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наступних випадках:

Відсутність або нечитаємість гарантійного талона.

Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати продажу або печатки (штампа) й підпису продавця, серійного номера виробу .

Наявність виправлень або підчисток в гарантійному талоні.

Повне або часткове відсутність , нечитаємість серійного номера на виробі, невідповідність серійного номера виробу номеру, вказаному в гарантійному талоні.

Недотримання правил експлуатації, наведених у цьому посібнику, в тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.

Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.

Потрапляння всередину апарату сторонніх речовин або предметів.

Причиною виниклої несправності стало застосування неякісного палива або масла.

Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалих експлуатації, зберігання або транспортування.

Виріб використовувався не за призначенням.

Проводилися несанкціонований ремонт, розтин або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами.

Несправність сталася в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо).

Замінені по гарантії деталі й вузли переходять у розпорядження сервісного центру .

При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією - постачальником про заміну виробу або повернення грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок природного зносу або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена при його продажі. Усі витрати на транспортування виробу несе споживач.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Модель                      _______________________________

Серійний номер        _______________________________

Організація торгівлі  _______________________________

Адреса                       _____________________________________

Перевірив і продав   _________________________________

Дата продажу            “___”  “_____________” 201  р.

Купуючи вироби вимагайте перевірки її справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки продажу, штампа магазину та підпис продавця. Після продажу претензії по некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Рис. 6. Заправка охлаждающей жидкостью





Рис. 7. Запуск двигателя





Рис. 6. Заправка охлаждающей жидкостью





Рис. 7. Запуск двигателя










